LAPORAN PRAKTIKUM 2

TCP/IP Model

OLEH:

NAMA	: AZCANIO ALMERE

NRP	: 5325600018

KELAS	: 2 TRM A

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA

JURUSAN TEKNOLOGI MULTIMEDIA KREATIF

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

2027/2026

- PRAKTIKUM

Menjalankan aplikasi wireshark

- Mahasiswa melakukan pengecekan apakah pada PC yang dipakai sudah terinstall aplikasi wireshark ?!!

- Apabila belum terinstall, mahasiswa harus melakukan installasi di PC yang digunakan !!!

Untuk OS Linux Debian/Ubuntu:

dhoto@mypc $ su

root@mypc # apt-get install wireshark

Untuk OSX:

- Download wireshark dan XQuartz

- Lakukan konfigurasi XQuartz pada wireshark

Untuk Windows:

- Download wireshark

- Klik 2x pada installer wireshark

- Klik ikon Wireshark !!!

- Klik pada menu CAPTURE dan memilih INTERFACES.

- Pilih interface yang akan digunakan untuk mengrekam data.

- Klik Start.

- Pada OS linux, jalankan aplikasi TERMINAL dan ketik perintah PING yang digunakan untuk melakukan pengecekan jaringan (tanpa tanda $):

$ ping 10.252.1.1

- Kembali ke aplikasi wireshark, hentikan rekam data dengan cara klik tombol merah pada wireshark. Ambil data untuk jenis tipe: icmp dengan cara memfilter di aplikasi wireshark dan lakukan screen shot pada tampilan wireshark yang kalian gunakan.

Melakukan rekam data untuk jenis protokol tertentu

- Lakukan praktikum seperti kegiatan 2.5.1 dari nomer 4 s/d 8.

- Ganti kegiatan pada no 7, dengan kegiatan berikut:

  - Jalankan aplikasi terminal dan ketik perintah NSLOOKUP yang digunakan untuk mengetahui IP dari suatu tujuan (tanpa tanda $):

$ nslookup www.pens.ac.id

Ambil data untuk jenis tipe: dns

  - Jalankan aplikasi web browser dan arahkan ke alamat:

ftp://newfs.pens.ac.id

Download salah satu data yang ada di alamat tersebut !!!

Ambil data untuk jenis tipe: ftp

  - Jalankan aplikasi web browser dan arahkan ke alamat:

http://www.pens.ac.id

Ambil data untuk jenis tipe: http

- Untuk masing-masing kegiatan diatas, laporkan data yang telah direkam sesuai dengan layer pada TCP/IP model. Gunakan lembar Laporan praktikum 2. TCP/IP Model. (Lampiran)

- LAMPIRAN

3.1 Laporan Praktikum 2. TCP/IP Model

Kegiatan	: DNS (nslookup www.pens.ac.id )

Nama		: AZCANIO ALMERE

NRP		: 5325600018

Data Layer

Application layer

Protokol: DNS (Domain Name System), Standard query response Transaction ID: 0x0006, Flags: 0x8180 (Standard query response, No error) Query: www.pens.ac.id, type A, class IN Answer: www.pens.ac.id, type A, alamat 202.9.85.176 (TTL 84853 detik)

Host-to-Host layer

Protokol: UDP (User Datagram Protocol) Source Port: 53 (DNS server), Destination Port: 61103 (port acak milik PC) Length: 56 byte, Checksum: 0x2a52

Internertwork layer

Protokol: IPv4 (Internet Protocol Version 4) Source Address: 10.252.128.2 (DNS server), Destination Address: 10.252.131.227 (PC) Protocol: UDP (17), TTL: 64, Total Length: 76 byte, Header Length: 20 byte

Network Interface layer

Protokol: Ethernet II Source: VMware_9f:5a:c2 (00:50:56:9f:5a:c2) Destination: CloudNetwork_0a:95:fb (78:46:5c:0a:95:fb), yaitu NIC Wi-Fi PC Type: IPv4 (0x0800)

== http://lecturer.pens.ac.id/~dhoto ==

3.2 Laporan Praktikum 2. TCP/IP Model

Kegiatan	: FTP (ftp://newfs.pens.ac.id )

Nama		: AZCANIO ALMERE

NRP		: 5325600018

Data Layer

Application layer

Protokol: FTP (File Transfer Protocol), control connection Request: RETR At A Glance_Cisco Virtualization Experience Infrastructure.pdf Current working directory: ebook/cisco, TCP payload: 69 byte

Host-to-Host layer

Protokol: TCP (Transmission Control Protocol) Source Port: 49670, Destination Port: 21 (FTP control) Seq: 89, Ack: 421, Len: 69, Flags: 0x018 (PSH, ACK), Window: 7772

Internertwork layer

Protokol: IPv4 (Internet Protocol Version 4) Source Address: 10.252.131.227 (PC), Destination Address: 202.9.85.80 (newfs.pens.ac.id) Protocol: TCP (6), TTL: 128, Total Length: 109 byte, Header Length: 20 byte

Network Interface layer

Protokol: Ethernet II Source: CloudNetwork_0a:95:fb (78:46:5c:0a:95:fb), yaitu NIC Wi-Fi PC Destination: VMware_b5:55:03 (00:50:56:b5:55:03), yaitu gateway Type: IPv4 (0x0800)

== http://lecturer.pens.ac.id/~dhoto ==

3.2 Laporan Praktikum 2. TCP/IP Model

Kegiatan	: HTTP (http://www.pens.ac.id  )

Nama		: AZCANIO ALMERE

NRP		: 5325600018

Data Layer

Application layer

Protokol: HTTP (Hypertext Transfer Protocol), Request GET / HTTP/1.1, Host: www.pens.ac.id, Connection: keep-alive Full request URI: http://www.pens.ac.id/ Response pada frame 7148: HTTP/1.1 301 Moved Permanently (dialihkan ke HTTPS)

Host-to-Host layer

Protokol: TCP (Transmission Control Protocol) Source Port: 53382, Destination Port: 80 (HTTP) Flags: PSH, ACK, Window: 255 (calculated 65280), TCP payload: 460 byte

Internertwork layer

Protokol: IPv4 (Internet Protocol Version 4) Source Address: 10.252.131.227 (PC), Destination Address: 202.9.85.176 (www.pens.ac.id) Protocol: TCP (6), TTL: 128, Total Length: 500 byte, Header Length: 20 byte

Network Interface layer

Protokol: Ethernet II (Type: IPv4, 0x0800) Source: CloudNetwork_0a:95:fb (78:46:5c:0a:95:fb), yaitu NIC Wi-Fi PC Destination: VMware_b5:55:03 (00:50:56:b5:55:03), yaitu gateway

== http://lecturer.pens.ac.id/~dhoto ==